Ficha Técnica

| Institución | Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios no. 155 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Patos Rojo - Frida Sofía Martínez Becerril - Leonardo Hernández Dávila - Yahir Josafat López Vela - Jorge Orlando Martínez Rodríguez |  |  |
| Dimensiones | Largo: 19 cm | Ancho: 15 cm | Alto: 13.5 cm |
| Peso |  |  |  |
| Alimentación | 6 baterías AA 1.2 V, 1300 mAh, NI-MH |  |  |
| Sistema de locomoción | 4 Motores Dc Con Caja Reductora, alimentados con un Motor Shield Adafruit |  |  |
| Controlador | Arduino Mega |  |  |
| Sensores | Sensor Infrarrojo Seguidor De Línea Qtr-8ª Modulo Sensor De Color Gy-31 Tcs230 Tcs3200 Sensor Ultrasónico Hc-sr04, Arduino, Pic, Avr, Stm32 |  |  |
| Accesorios | Tarjeta Lectora De Memorias Micro-sd Serial Spi |  |  |
| Materiales | El chasis está construido en XXXXXXXXX cortado a mano para darle la forma y tamaño adecuado. |  |  |
| Construcción |  |  |  |
| Problemas | El material con el que está construido es fácil de trabajar y muy ligero sin embargo bajo ciertas circunstancias el torque de los motores puede deformarlo y hacia que en ocasiones alguna de las llantas se levantara para solucionarlo compensamos con unas pequeñas pesas de 20g sobre cada motor inferior. |  |  |
| Historial | El robot inicio con dos ruedas motorizadas delanteras y una rueda loca trasera sin embargo esto no nos permitía tener un control y potencia adecuados por lo que pensamos en colocar cuatro motores, pero esto nos llevó a un tamaño excesivo del robot, finalmente logramos tener los cuatro motores colocándolos dos abajo (los delanteros pues hacían la función del soporte del sensor de infrarrojo) y dos arriba (los traseros que soportan la electrónica). Finalmente colocamos un soporte de cuatro pilas al frente y dos en la parte de atrás para distribuir el peso de mejor forma. Para lograr más control de la velocidad y una mayor potencia se colocó un juego de engranes (adicionales a los que tienen integrados los motores) usando pieza de lego para construir el juego de engranes, los ejes y soportes de las llantas. |  |  |